- 文心一言与百度语音识别在NAO机器人的实现

机器人连接

1、将机器人推动至工作位置；

- 轻按一下机器人胸口按钮；

- 大约1~2分钟后，机器人起身，开机完成。

- 再次轻按一下机器人胸口按钮，待机器人说出自己的IP地址：192.168.2.34（不同的NAO和不同的局域网说出的IP地址不同）

- 5、与浏览器输入“internet adress”并选择连接局域网（需与本地电脑连接的局域网相同）

安装相应软件

1、双击“FileZilla_3.35.2_win64-setup.exe”安装FileZilla。

2、双击“putty-64bit-0.77-installer.msi”安装PuTTy。

3、安装python2.x版本，文件夹中提供的是python2.7.15，也可到官网自行下载

调用百度语音大模型

- 进入百度AI开放平台网址，进行账户注册注册。完毕后如下图所示选择“语音识别”

- 图 1

- 2、在“应用”列表选择“创建应用”，按要求填写完毕后百度会给你一个应用列表，使用这里的App ID，API Key及Secret Key便可以进行API的调用。

调用文心一言大模型

1、打开百度智能云（https://apigo.baidu.com/d/g0Uw7NTu），与上面同样的账号登录即可，选择千帆大模型平台ModelBuilder。

2、登录成功后，可以看到千帆大模型平台有四种使用场景，我们选择“大模型直接调用”场景。

图 2

选择“应用接入”，创建一个新的应用。

图 3

- 按要求填写好后，返回“应用接入”，可以看到应用的 API Key 和 Secret Key。

- 若没有开通付费功能需要开通：选择“在线服务”，把ERNIE-4.0-5K大模型公有云在线调试服务开通付费功能。

图4

将大模型导入机器人

1、打开FileZilla，主机名填上NAO自己报的ip地址，用户名和密码在买回来之前默认的都是nao（如果自己修改就写上自己修改的密码就行），端口号填22，最后点击快速连接。

2、之后再在本地站点把已经编译好了的python代码，传至/nao/文件夹下

3、打开PuTTy，地址还是填NAO的IP地址，其他选项默认。

4、如下弹窗选择accept，在弹出的dos窗口填上机器人的用户名和密码（默认为nao）即可远程运行python文件（注意该版本为python2.X版）。

python代码

# -*- coding: UTF-8 -*-

import requests

import json

from naoqi import ALProxy

from Queue import Queue

import threading

import time

import re

# 文心一言 API

API_KEY = "你的文心一言大模型AK"

SECRET_KEY = "你的文心一言大模型SK"

IP = "192.168.2.34"

PORT = 9559

system = "你是仪酷智能科技的机器人，你只能输出中文，数字，英文的不多于100个字的简短内容，请尽可能模仿的像一个真实的人类。请尽可能的用非结构化的人类语言回答问题。"

# 百度语音识别 API

APP_ID = "你的你的百度语音识别大模型AI"

BAIDU_API_KEY = "你的百度语音识别大模型BK"

BAIDU_SECRET_KEY = "你的百度语音识别大模型SK"

# 定义录音文件路径

record_path = "/data/home/nao/record.wav"

class TTSThread(threading.Thread):   # 继承父类threading.Thread

def __init__(self, q):

threading.Thread.__init__(self)

self.q = q

self.tts = ALProxy("ALTextToSpeech", IP, PORT)

self.tts.setLanguage("Chinese")

def run(self):  # 把要执行的代码写到run函数里面 线程在创建后会直接运行run函数

while True:

d = self.q.get()

if d == -1:

break

self.tts.say(str(d))

class ERNIE_TTS():

def __init__(self, ak, sk, system=system):

self._history = []

self._system = system

self._key = (ak, sk)

def chat(self, text="请自我介绍下。"):

_url = "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=" + get_access_token(*self._key)

self._history.append({

"role": "user",  # 用户或功能角色

"content": text  # 用户的对话内容

})

payload = json.dumps({"messages": self._history, "stream": True, "system": system})

headers = {

'Content-Type': 'application/json'

}

q = Queue()

tts = TTSThread(q)

tts.start()

response = requests.request("POST", _url, headers=headers, data=payload, verify=False, stream=True)

ret = ""

for line in response.iter_lines(decode_unicode=True):

if line:

j = line.split(":", 1)[-1]

try:

data = json.loads(j)

ret = ret + data['result']

print(data['result'].encode('utf-8'))

q.put(data['result'].encode('utf-8'))

except ValueError as e:  # Use ValueError to handle JSONDecodeError in older Python versions

pass

self._history.append({

"role": "assistant", "content": ret

})

q.put(-1)

tts.join()

return

def reset(self):

self._history = []

def main(text="请自我介绍下。"):

messages = []

url = "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_custom/v1/wenxinworkshop/chat/completions_pro?access_token=" + get_access_token()

payload = json.dumps({"messages": messages, "stream": True, "system": system})

headers = {

'Content-Type': 'application/json'

}

q = Queue()

tts = TTSThread(q)

tts.start()

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload, verify=False, stream=True)

for line in response.iter_lines(decode_unicode=True):

if line:

j = line.split(":", 1)[-1]

data = json.loads(j)

print(data['result'].encode('utf-8'))

q.put(data['result'].encode('utf-8'))

q.put(-1)

tts.join()

Return

def get_access_token(ak=API_KEY, sk=SECRET_KEY):

"""

使用 AK，SK 生成鉴权签名（Access Token）

:return: access_token，或是None(如果错误)

"""

url = "https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token"

params = {"grant_type": "client_credentials", "client_id": ak, "client_secret": sk}

return str(requests.post(url, params=params, verify=False).json().get("access_token"))

def listen():

with open(record_path, 'rb') as fp:

voices = fp.read()

url = "https://vop.baidu.com/server_api"

headers = {

'Content-Type': 'audio/wav; rate=16000',

}

params = {

"dev_pid": 1537,

"format": "wav",

"rate": 16000,

"token": get_access_token(BAIDU_API_KEY, BAIDU_SECRET_KEY),

"cuid": "123456PYTHON",

"channel": 1,

}

response = requests.post(url, headers=headers, params=params, data=voices)

result = response.json()

try:

result_text = result["result"][0]

result_text = result_text.replace(',', '').replace('.', '')

return result_text

except KeyError:

print("语音识别失败")

return ""

class Audio:

def __init__(self, audio_recorder, audio_device, answer_nao):

self.audio_recorder = audio_recorder

self.audio_device = audio_device

self.answer_nao = answer_nao

def recorder(self):

self.audio_recorder.stopMicrophonesRecording()

time.sleep(0.2)

self.audio_recorder.startMicrophonesRecording(record_path, "wav", 16000, (0,0,1,0))

print("开始录音")

wait = 0

while True:

energy = self.audio_device.getLeftMicEnergy()

time.sleep(0.1)

if energy < 400 and wait < 5:

print("未检测到语音:", energy, float(wait))

wait += 0.1

elif energy > 600:

print("检测到语音:", energy, wait)

wait = 4.8

continue

elif wait >= 5:

print("录音结束")

self.audio_recorder.stopMicrophonesRecording()

break

else:

Continue

def main(robot_IP, robot_PORT=9559):

# 连接到 NAOqi 服务

tts = ALProxy("ALTextToSpeech", robot_IP, robot_PORT)

record = ALProxy("ALAudioRecorder", robot_IP, robot_PORT)

audio_device = ALProxy("ALAudioDevice", robot_IP, robot_PORT)

# 创建 Audio 实例

audio = Audio(record, audio_device, tts)

tts.setLanguage("Chinese")

print("准备接收命令")

while True:

energy = audio_device.getLeftMicEnergy()

# print(energy)

if energy > 2000:

tts.say("你好，很高兴认识你")

time.sleep(0.5)

while True:

audio.recorder()

msg = listen()

msg = str(msg)

if "拜" in msg or "再见" in msg:

tts.say("期待下次相遇")

time.sleep(1)

Break

bot = ERNIE_TTS(ak=API_KEY, sk=SECRET_KEY, system=system)

print("Q:"+msg)

bot.chat(msg)

# tts.say(msg)

time.sleep(0.5)

if __name__ == "__main__":

main(IP, PORT)

Choregraphe实现

1、导入ERNIE文件（文件夹中可见）

图5

- 导入后在以下指令盒中双击“Ernie”指令盒，进入以下界面。将上述调用文心一言的API Key 和 Secret Key复制到相应AK和SK处。

图6

- 调试项目即可运行。